技術士（化学部門）一次試験　専門科目　公式集

本書の方針：「試験で与えられないもの＝暗記が必要なもの」と「通常与えられるもの＝使い方だけ押さえるもの」を分けて収録する。数値計算題は公式そのものより単位換算と代入の向きで落とすことが多いので、各項に検算法を併記する。

０　計算前の固定動作

読題時に、全ての数値を単位つきで書き出し、その場で SI に換算してから立式する。単位ミスは立式前に潰す。

| 換算 | 倍率 | 出現例 |
| --- | --- | --- |
| mm → m | ×10⁻³ | 管内径 D = 3 mm → 0.003 m（L/D で 1000 倍の誤差） |
| kPa → Pa | ×10³ | 蒸気圧、圧力損失 |
| kJ → J | ×10³ | 蒸発潜熱 43720 J/mol はそのまま使う |
| ℃ → K | ＋273.15 | 公式中の T はほぼ全て絶対温度 |
| vol% → 小数 | ÷100 | 空気中 O₂ 21.0 % → 0.210 |
| L → m³ | ×10⁻³ | 流量 |
| g → kg | ×10⁻³ | 密度、物質収支 |

代入の三検算

- 数値の使い残しがないか。題意の数字は原則すべて式に現れる（誘い数値は例外。例：空気量計算で N₂ 79 % は不要）。

- 掛けるか割るかは「大きくなるか小さくなるか」で判定。空気中の O₂ は 21 % しかないので、必要な空気量は O₂ 量より多い → ÷0.21（×0.21 ではない）。

- 単位を約分して目的の単位が残るか。5 [m³O₂/m³燃料] ÷ 0.21 [m³O₂/m³空気] = [m³空気/m³燃料] ✓

１　物理化学：基礎

| 式 | 内容 | 注意 |
| --- | --- | --- |
| PV ＝ nRT | 理想気体 | R ＝ 8.314 J/(mol·K) ＝ 0.0821 L·atm/(mol·K)。T は K |
| (P ＋ a/V²)(V − b) ＝ RT | ファンデルワールス式（実在気体） | a、b の補正定数が特徴 |
| ρgh | 静水圧 | 「水柱の重量 ÷ 底面積」で導ける。管径に無関係 |
| P ＝ F/A | 圧力の定義 |  |
| E ＝ hν ＝ hc/λ | 光子エネルギー | 波長が短い＝エネルギーが高い |

静水圧の導出（忘れたとき）　底面積 A・高さ h の水柱 → 体積 Ah → 質量 ρAh → 重量 ρAhg → 圧力 ＝ 重量/A ＝ ρgh。A が消えるので管径に依らない。

２　熱力学

| 式 | 内容 |
| --- | --- |
| ΔH ＝ ΣΔH_f(生成物) − ΣΔH_f(反応物) | 生成エンタルピーから求める場合 |
| ΔH ＝ ΣΔH_c(反応物) − ΣΔH_c(生成物) | 燃焼エンタルピーから求める場合（向きが逆） |
| ΔG ＝ ΔH − TΔS | ΔG ＜ 0 で自発 |
| ΔG° ＝ −RT ln K | 平衡定数 |
| d ln K/dT ＝ ΔH/RT² | ファントホッフ式（平衡の温度依存） |

二つの向きの覚え方　生成エンタルピーは共通の出発点（単体）から上へ登る量なので「終点 − 始点」＝生成物 − 反応物。燃焼エンタルピーは共通の終点（CO₂、H₂O）へ落ちる量なので、落差が大きい方が上にある＝反応物 − 生成物。矢印の向きが逆だから式も逆。

符号の約束　発熱はマイナス、吸熱はプラス（系を主体にする）。「燃焼熱・発熱量」を正の値で書く工学的表記とは符号が逆なので、設問がどちらの流儀かを確認する。燃焼エンタルピーは必ず負。

熱効果の桁による検算

| 反応の種類 |  |
| --- | --- |
| 脱水、異性化 | ＜ 50 kJ/mol |
| 付加、置換 | 50〜150 kJ/mol |
| 燃焼 | 500〜3000 kJ/mol |

脱水反応で ±900 kJ/mol のような値が出たら立式を疑う。

３　反応速度

| 次数 | 速度式 | 積分形 | 半減期 | 直線化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 次 | −dC/dt ＝ k | C ＝ C₀ − kt | C₀/2k | C vs t |
| 1 次 | −dC/dt ＝ kC | ln(C₀/C) ＝ kt | ln2/k（C₀ に無関係） | ln C vs t |
| 2 次 | −dC/dt ＝ kC² | 1/C − 1/C₀ ＝ kt | 1/(kC₀) | 1/C vs t |

| 式 | 内容 |
| --- | --- |
| k ＝ A exp(−Ea/RT) | アレニウス式 |
| ln(k₂/k₁) ＝ −(Ea/R)(1/T₂ − 1/T₁) | 二温度から Ea を求める |
| ln k vs 1/T の傾き ＝ −Ea/R | アレニウスプロット |

T は絶対温度。ここが「摂氏のまま代入」で落とす最頻出箇所。

４　溶液・相平衡

| 式 | 内容 | 適用条件 |
| --- | --- | --- |
| p_A ＝ x_A p_A° | ラウールの法則 | 溶媒、x → 1（濃度大） |
| p_B ＝ x_B k_H | ヘンリーの法則 | 溶質、x → 0（希薄） |
| π ＝ CRT ＝ RTC/M | 浸透圧（ファントホッフ） | 希薄溶液 |
| π/(RTC) ＝ 1/M ＋ A₂C ＋ … | ビリアル展開 | C に掛かるのが第2ビリアル係数 |
| ΔT_b ＝ K_b·m、ΔT_f ＝ K_f·m | 沸点上昇・凝固点降下 | 質量モル濃度 |
| log₁₀P ＝ A − B/(T ＋ C) | アントワン式（純成分の蒸気圧） | 定数は与えられる |
| α ＝ (y/x)/((1−y)/(1−x)) | 相対揮発度 | 二成分蒸留 |
| y ＝ αx/(1 ＋ (α−1)x) | 気液平衡関係 |  |

束一的性質（蒸気圧降下・沸点上昇・凝固点降下・浸透圧）はすべて「溶媒の化学ポテンシャルが希釈で下がる」という一つの原因から出る。溶質の個数だけで決まるので、分子量測定に使えば Mn が得られる。

活量係数 γ の向き

| γ | 呼称 | 分子間力 | 共沸 |
| --- | --- | --- | --- |
| γ ＞ 1 | 正の偏差 | 異種間 ＜ 同種間（逃げたがる） | 最低沸点共沸 |
| γ ＜ 1 | 負の偏差 | 異種間 ＞ 同種間（引き留められる。水素結合） | 最高沸点共沸 |

「常に 1 より大きい」は誤り。「常に」「必ず」「すべて」は反例一つで倒れる。

液液平衡（抽出）

分配係数 K ＝ y/x（各相中の溶質のモル分率比）。複数のタイラインで同じ値なら定数として扱える。

各相の総量 ＝ 溶剤 ＋ その相の溶質（両方とも足し算）。水 100 mol に A が (20−x) mol なら分母は 120−x。

選択肢代入法　「最も近い値」かつ二次以上の方程式になる場合は、選択肢を代入して条件に最も近いものを選ぶ方が速く、符号ミスも起きない。

５　電気化学

| 式 | 内容 |
| --- | --- |
| Q ＝ It、電気量 96500 C/mol（ファラデー定数） | 電解の物質量 ＝ It/(96500 × 価数) |
| E ＝ E° − (RT/nF) ln Q | ネルンストの式 |
| E ＝ E° − (0.0592/n) log Q | 25 ℃ での実用形 |
| ΔG° ＝ −nFE° | 起電力と自由エネルギー |

６　化学工学：流体

| 式 | 内容 | 注意 |
| --- | --- | --- |
| Re ＝ ρuD/μ ＝ uD/ν | レイノルズ数 | 層流 ＜ 2300、乱流 ＞ 4000 |
| ΔP ＝ 4f·(ρu²/2)·(L/D) | ファニングの式（圧力損失） | f はファニングの摩擦係数 |
| ΔP ＝ λ·(ρu²/2)·(L/D) | ダルシーの式 | λ ＝ 4f。どちらの流儀かを確認 |
| f ＝ 16/Re（層流） | 摩擦係数 | ダルシーなら λ ＝ 64/Re |
| Q ＝ uA ＝ u·(πD²/4) | 体積流量 | 連続の式 |
| ρ₁u₁A₁ ＝ ρ₂u₂A₂ | 質量保存 |  |
| P ＋ ρu²/2 ＋ ρgz ＝ 一定 | ベルヌーイの式 | 損失なしの場合 |
| u ＝ √(2gh) | トリチェリの定理（損失なしの流出速度） | 摩擦があれば必ずこれより遅い＝上限値として検算に使える |

管摩擦題の手順　① 両辺の ρ を先に消す　② D を m に換算　③ u について解く　④ √(2gh) より小さいことを確認。

７　化学工学：伝熱

| 式 | 内容 |
| --- | --- |
| Q ＝ UAΔT(lm) | 熱交換器の伝熱速度 |
| ΔT(lm) ＝ (ΔT₁ − ΔT₂)/ln(ΔT₁/ΔT₂) | 対数平均温度差 |
| q ＝ −λ(dT/dx)、q ＝ λΔT/L | フーリエの法則（熱伝導） |
| q ＝ h(T − Tₛ) | ニュートンの冷却則（対流伝熱） |
| 1/U ＝ 1/h₁ ＋ L/λ ＋ 1/h₂ | 総括伝熱係数（直列の熱抵抗和） |
| Q ＝ mcΔT | 顕熱 |
| Q ＝ mΔvH | 潜熱 |
| q ＝ εσT⁴ | ステファン・ボルツマン（放射） |

湿球温度の平衡条件（頻出）

h(T − Tₛ) ＝ ΔvH × k(pₛ − p)

| 記号 | 意味 |
| --- | --- |
| pₛ | 水滴表面の蒸気圧 ＝ 湿球温度 Tₛ における飽和蒸気圧 |
| p | 空気中の実際の水蒸気分圧（これが未知数） |
| p* | 気温 T における飽和蒸気圧（相対湿度の分母） |

相対湿度 ＝ 100 × p/p*。分母は気温での飽和蒸気圧であって pₛ ではない。

８　化学工学：反応器

| 反応器 | 設計式 | 特徴 |
| --- | --- | --- |
| 回分（バッチ） | t ＝ C_A0∫dX/(−r_A) |  |
| 管型（PFR） | V ＝ F_A0∫dX/(−r_A) | 軸方向に濃度勾配。積分 |
| 槽型（CSTR） | V ＝ F_A0·X/(−r_A)_出口 | 槽内＝出口濃度。出口条件を代入 |

一次反応での比較

V(CSTR) ＝ (v₀/k) × X/(1−X)　　V(PFR) ＝ (v₀/k) × ln[1/(1−X)]

| X | V_CSTR | V_PFR | 倍率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 1.00 | 0.693 | 1.44 |
| 0.9 | 9.00 | 2.303 | 3.91 |
| 0.99 | 99.0 | 4.605 | 21.5 |

正の反応次数なら PFR ＜ CSTR が常に成り立つ。理由：CSTR は入った瞬間に出口濃度まで薄められるので全体が最も遅い速度で運転される。PFR は入口側が高濃度・高速度で働く。

図解（Levenspiel プロット）　1/(−r_A) を X に対して描くと、PFR ＝ 曲線下の面積、CSTR ＝ 出口点の高さの長方形。単調増加なら長方形の方が必ず大きい。

トレードオフ：PFR は体積が小さいが発熱が入口に集中し除熱が難しい。CSTR は温度制御が容易だが体積が大きい。

９　燃焼計算

基準：燃料 1 m³_N（または 1 mol）。気体は体積比 ＝ モル比。

| 量 | 式 |
| --- | --- |
| 理論酸素量 O₀ | 反応式の O₂ 係数 |
| 理論空気量 A₀ | O₀ ÷ 0.21 |
| 実際空気量 A | A₀ × m（m ＝ 空気比） |
| 過剰空気量 | A₀ × (m − 1) |
| 理論湿り燃焼ガス量 | 生成物 ＋ A₀ × 0.79（N₂） |
| 理論乾き燃焼ガス量 | 上式 − H₂O |
| 実際燃焼ガス量 | 理論値 ＋ 過剰空気量 |

乗算チェーンとして処理する。

目標量 ＝ （量論係数）×（組成換算）×（条件係数）× …

例：プロパン、空気比 1.2、二段燃焼の一次空気 70 %

A₁ ＝ (5 ÷ 0.21) × 1.2 × 0.70 ＝ 20.0 m³_N/m³_N

二段燃焼の 70 % は「実際空気量」に掛ける。前段で掛けた空気比 1.2 を落とさず引き継ぐこと（代入漏れの典型）。

高位／低位発熱量　HHV（高位、総発熱量）は生成水が液体、LHV（低位、真発熱量）は気体。HHV − LHV ＝ 生成水の蒸発潜熱。

１０　分離操作

| 式 | 内容 |
| --- | --- |
| F ＝ D ＋ W、Fz ＝ Dx_D ＋ Wx_W | 蒸留塔の全体／成分収支 |
| R ＝ L/D | 還流比（無次元の比。流量と直接加減算しない） |
| L ＝ RD、V ＝ (R＋1)D | 濃縮部の流量 |
| 濃縮部操作線 y ＝ (R/(R＋1))x ＋ x_D/(R＋1) | McCabe-Thiele |
| q 線 y ＝ (q/(q−1))x − z/(q−1) | 原料の熱状態 |
| N(min)：フェンスケ式 | 全還流時の最小理論段数 |
| てこの原理：ある相の量 ∝ 反対側の線分 | 状態図・相図 |

てこの原理の向きの検算　「組成点が近い端の相ほど量が多い」。M が A 側に寄っていれば固相 A が多く、比には反対側の長い線分を対応させる。左右を入れ替えた誤り肢が頻出。

１１　高分子

| 式 | 内容 |
| --- | --- |
| Mn ＝ ΣNᵢMᵢ/ΣNᵢ | 数平均分子量（個数で平均） |
| Mw ＝ ΣNᵢMᵢ²/ΣNᵢMᵢ | 重量平均分子量（質量で重み付け） |
| Đ ＝ Mw/Mn ≧ 1 | 分散度 |
| Xₙ ＝ 1/(1 − p) | カロザースの式（重縮合の重合度、p ＝ 反応率） |
| Đ ＝ 1 ＋ p | 重縮合の分散度 |
| [η] ＝ KM^a | 粘度法（Mark-Houwink） |

測定法と得られる平均の対応

| 測定法 | 平均 | 原理 |
| --- | --- | --- |
| 浸透圧法、氷点降下、沸点上昇、末端基定量 | Mn | 束一的性質（個数を数える） |
| 光散乱法 | Mw | 散乱強度 ∝ 質量 |
| 超遠心沈降平衡 | Mz、Mw | 沈降 |
| 粘度法 | Mv | [η] ＝ KM^a |
| GPC（SEC） | 分布全体 | 流体力学的体積で分離 |

停止様式と分子量　再結合停止は不均化停止の 2 倍（二本が一本になるから）。分散度は再結合 1.5、不均化 2.0。

１２　無機・材料・分析

| 式 | 内容 |
| --- | --- |
| 2d sinθ ＝ nλ | ブラッグの条件（XRD） |
| A ＝ εcl ＝ log(I₀/I) | ランベルト・ベール則 |
| √ν ∝ (Z − σ) | モーズリーの法則（特性X線） |
| 4n ＋ 2 | ヒュッケル則（芳香族性） |
| t ＝ (r_A ＋ r_O)/[√2(r_B ＋ r_O)] | 許容因子（ペロブスカイト） |
| σ ＝ nqμ | 電気伝導率 |

単位格子中の原子数の数え方

| 位置 | 寄与 |
| --- | --- |
| 頂点 | 1/8 |
| 稜 | 1/4 |
| 面心 | 1/2 |
| 体心・内部 | 1 |

結晶構造の記述は、これで組成を数えて化学式と一致するかを検算できる。（例：ペロブスカイト CaTiO₃ ＝ 頂点 Ca 8×1/8 ＝ 1、面心 O 6×1/2 ＝ 3、体心 Ti 1。）

| 構造 | 単位格子中の原子数 | 充填率 | 配位数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 体心立方（bcc） | 2 | 68 % | 8 |
| 面心立方（fcc）＝ 立方最密充填 | 4 | 74 % | 12 |
| 六方最密（hcp） | 2（単位格子の取り方による） | 74 % | 12 |

１３　有機：構造決定・立体化学

| 規則 | 内容 |
| --- | --- |
| 不飽和度 ＝ (2C ＋ 2 ＋ N − H − X)/2 | 環＋π結合の数 |
| CIP 順位則 | 原子番号 → 同点なら原子組を大きい順に一つずつ比較 → 合計しない、多重結合は複製 |
| 炭素系の序列 | -C₆H₅ ＞ -C≡CH ＞ -C(CH₃)₃ ＞ -CH=CH₂ ＞ -CH₂CH₃ ＞ -CH₃ |
| ハロゲン | -I ＞ -Br ＞ -Cl ＞ -F（原子番号順） |
| ¹³C シグナル数 | 炭素数ではなく等価でない炭素の種類数（対称面を探す） |
| π電子数の数え方 | C=C の C は 1、C⁺ は 0、C⁻ とピロール型 N は 2、ピリジン型 N は 1、sp³ があれば失格 |

芳香族性の判定順序　① 環状 → ② 完全共役 → ③ 平面 → ④ 4n+2。4n+2 は最後。[10]アヌレンは 10π だが内側 H の衝突で平面になれず不適。

¹H-NMR の化学シフト目安

| プロトン | δ（ppm） |
| --- | --- |
| TMS | 0 |
| アルカン | 0.9〜1.5 |
| アルキニル –C≡C–H | 2〜3（磁気異方性で高磁場） |
| –CH₂–O | 3.4〜4 |
| ビニル =C–H | 4.5〜6.5 |
| 芳香族 | 7〜8 |
| アルデヒド –CHO | 9〜10 |
| カルボン酸 –COOH | 10〜13 |

１４　試験運用上の注意（数値題）

| 項目 | 確認事項 |
| --- | --- |
| 設問の向き | 「最も適切」か「最も不適切」か。「大きい順」か「小さい順」か。「以上」か「以下」か |
| 単位 | mm/m、kPa/Pa、kJ/J、℃/K、vol%/小数 |
| 代入の引き継ぎ | 前段で掛けた係数（空気比、収率など）を次段に完全に持ち込む |
| 数値の使い残し | 題意の数字は原則すべて使う（誘い数値に注意） |
| 物理的妥当性 | 反応率 0〜1、濃度 ≧ 0、流出速度 ＜ √(2gh)、熱効果の桁 |
| 二次方程式 | 選択肢代入の方が速いことが多い。根の一方は物理的に不適で捨てる |
| 平方根の手計算 | 完全平方因数を先に括り出す（√44400 ＝ √(400×111) ＝ 20√111 ≈ 210.7） |

よく使う概数

| 値 | 概数 |
| --- | --- |
| √2 | 1.414 |
| √3 | 1.732 |
| √5 | 2.236 |
| √10 | 3.162 |
| ln 2 | 0.693 |
| ln 10 | 2.303 |
| e | 2.718 |
| 1/0.21 | 4.762 |
| 0.79/0.21 | 3.762 |

令和5年度（R5）計算題　追加公式

固有粘度（Huggins 外插）

η_r＝η/ηₛ＝t/t₀（流下時間比）

η_sp＝η_r − 1

η_sp/c＝[η]＋k_H[η]²c → c→0 截距＝[η]

出處：R5-Q29

等溫連通容器的平衡壓力

P＝(P₁V₁＋P₂V₂)/(V₁＋V₂)（n 守恆、RT 約掉；溫度不同時須用絕對溫度）

出處：R5-Q30

水合物的冷卻析出量

設析出 x g：(溶質 − w·x)/(溶液 − x)＝S/(100＋S)

w＝無水物式量／水合物式量（CuSO₄·5H₂O：160/250＝0.64）

出處：R5-Q31、H27-Q31

亨利定律

p_A＝H·x_A → x_A＝p_A/H；p_A＝全壓 × 體積分率

出處：R5-Q32

雷諾數

Re＝ρuD/μ（特徵長度＝管徑 D）；＜2100 層流

層流壓損 ΔP＝32μLu/D²；入口長度 Lₑ≈0.05ReD

出處：R5-Q33

多層平板熱傳導

q＝ΔT/ΣR，R＝x/k（單位面積熱阻）

各層溫降 ΔTᵢ＝q·Rᵢ ∝ Rᵢ

出處：R5-Q34

Michaelis–Menten

r＝Vm·Cs/(Km＋Cs)；Cs≫Km → r→Vm；Cs≪Km → r≈(Vm/Km)Cs

出處：R5-Q35